Đánh giá Lane Prediction và Lane Keeping của Openpilot

Báo cáo tóm tắt kết quả · VinFast VF7 Plus · bản qmpilot vf-release-c4 · 23/09/2026

# 1. Mục tiêu

Đo xem model lái của Openpilot dự đoán quỹ đạo chính xác đến đâu, xe giữ làn ổn định đến đâu, và trong điều kiện nào thì hệ thống bắt đầu đuối — bằng số liệu đo được từ log thật, không dựa vào cảm nhận khi ngồi trên xe.

# 2. Đã xây được gì

Một hệ thống đo chạy hoàn toàn tự động, gồm ba thành phần:

- oplog.py — đọc thẳng file rlog (định dạng capnp của Openpilot) mà không cần cài toàn bộ môi trường openpilot.

- lane_analysis.py — chạy một lệnh trên nhiều route, sinh ra 6 file CSV: kiểm kê dữ liệu, sai số dự đoán từng frame, chỉ số giữ làn từng cửa sổ 5 giây, sự kiện người can thiệp, bảng biên vận hành, và danh sách đoạn tệ nhất kèm frame_id để xem lại bằng video.

- selftest.py — 14 phép kiểm tra bắt buộc chạy trước khi tin kết quả.

Điểm cốt lõi về phương pháp: “đáp án” — tức quỹ đạo xe thực sự đã đi — được dựng lại từ tốc độ bánh xe và con quay IMU, hai cảm biến vật lý độc lập hoàn toàn với camera. Không dùng cameraOdometry, vì đó chính là đầu ra của model đang được chấm điểm; dùng nó thì model tự chấm bài của mình.

# 3. Dữ liệu đã xử lý

| Hạng mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Tổng thời gian | 45 phút (52 segment) |
| Quãng đường | 15,3 km — Openpilot lái 13,5 km (68% thời gian) |
| Số frame đã đo | 40.304 frame dự đoán + 1.363 cửa sổ giữ làn |
| Segment dùng được | 45/52 (7 bị loại: 3 xe đứng yên, 4 IMU không đủ tín hiệu) |
| Điều kiện | Nội thành Hà Nội, ban ngày, tốc độ trung vị 22 km/h |

# 4. Kết quả chính

## 4.1. Độ chính xác dự đoán quỹ đạo

Chỉ tính lúc người lái, vì khi Openpilot lái thì xe đi theo chính dự đoán của nó nên sai số bị thổi nhỏ giả tạo:

| Tầm nhìn | Sai số trung vị | P90 | Tỉ lệ vượt 0,5 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 giây | 0,088 m | 0,551 m | 12,5% |
| 2 giây | 0,245 m | 1,384 m | 33,8% |
| 3 giây | 0,481 m | 3,012 m | 49,2% |

Phát hiện đáng chú ý: model dự đoán xe sẽ lệch ngang nhiều hơn thực tế 44% (hệ số hồi quy 1,44). Tách theo dạng đường thì nguồn gốc rất rõ — trên đường thẳng hệ số là 0,88–1,27, nhưng khi vào cua lên tới 1,40–1,53. Model luôn dự đoán ôm cua gắt hơn thực tế. Đây không thể là nhiễu đo, vì nhiễu trong đáp án chỉ làm hệ số giảm chứ không làm tăng.

## 4.2. yStd — thước đo tự tin của model — dùng được

Tỉ lệ sai số thật trên yStd là 0,77–0,92, tức yStd hơi rộng rãi chứ không tự tin thái quá. Quan trọng hơn, tương quan hạng đạt +0,71 đến +0,77: frame nào model tự báo là khó thì đúng là khó thật. Kết luận: yStd dùng tốt để xếp hạng mức khó, nhưng không nên dùng làm ngưỡng an toàn tuyệt đối.

## 4.3. yStd cao là dấu hiệu báo trước người sắp giành lái

Ghi nhận 63 lần can thiệp trên 13,5 km. So sánh 3 giây trước mỗi lần can thiệp với nền cùng dải tốc độ (±3 km/h) — bắt buộc phải kiểm soát tốc độ, vì can thiệp hay xảy ra lúc xe chạy chậm:

| Dấu hiệu | Trước can thiệp | Nền cùng tốc độ | Tỉ lệ | p |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| yStd_2s > 0,4 m | 31,2% | 12,1% | 2,59× | 0,0004 |
| Mất vạch kẻ (<0,3) | 70,8% | 54,2% | 1,31× | 0,014 |
| Đang vào cua | 50,0% | 36,8% | 1,36× | 0,043 |

Đây là kết quả có giá trị ứng dụng cao nhất: model tự biết trước khi nó sắp gặp khó, và tín hiệu đó mạnh hơn cả việc mất vạch kẻ. Có thể dùng làm cảnh báo sớm cho tài xế.

## 4.4. Mất vạch kẻ làm xe đánh võng nặng hơn

So sánh trong cùng dải tốc độ và cùng dạng đường:

| Điều kiện | Có vạch | Mất vạch | Tỉ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 30 km/h, đường thẳng | 0,0115 m | 0,0182 m | 1,58× |
| 30–50 km/h, đường thẳng | 0,0134 m | 0,0296 m | 2,21× |
| Dưới 30 km/h, vào cua | 0,0378 m | 0,0396 m | 1,05× |

Vào cua thì mất vạch gần như không ảnh hưởng — nhiều khả năng model chuyển sang bám mép đường hoặc xe phía trước.

## 4.5. Giữ làn: mượt hơn người nhưng vi chỉnh nhiều hơn

Biên độ đánh võng khi Openpilot lái là 0,014 m trên đường thẳng, so với 0,019 m của người lái. Tuy nhiên số lần đổi chiều vô-lăng là 96 lần/phút so với 48 của người — xe vi chỉnh liên tục với biên độ rất nhỏ. Mức đánh võng gần như không đổi theo tốc độ cho tới 50 km/h (0,0141 m ở dưới 30 km/h; 0,0139 m ở 30–50 km/h).

# 5. Lỗi phương pháp đã phát hiện và sửa

Bộ kiểm tra tự động đã bắt được một lỗi nghiêm trọng mà nhìn bảng kết quả không thể thấy: dấu của đáp án bị lật trái–phải. Phép thử gài lỗi (cố tình lật dấu rồi kiểm tra xem sai số có tăng không) cho kết quả ngược: sai số giảm từ 0,291 m xuống 0,095 m.

Hệ quả: toàn bộ số liệu sinh ra trước đó đều sai, và kết luận “yStd tự tin quá mức 2,2 lần” là sai hoàn toàn — sự thật ngược lại. Sau khi sửa, tương quan dấu trên toàn route đạt 0,937.

Bài học giữ lại: mọi phép đo đều phải chứng minh được là nó có phản ứng với lỗi. Bộ selftest hiện gài 4 loại lỗi (lệch 0,5 m, lật dấu, xáo trộn frame, lệch thời gian 1 giây) và yêu cầu cả bốn đều làm sai số tăng. Pipeline cũng tự kiểm tra tương quan dấu mỗi lần chạy và dừng lại nếu bất thường.

# 6. Hạn chế và bước tiếp theo

Mọi kết luận trên chỉ có giá trị trong vùng đã đo: nội thành, ban ngày, dưới 50 km/h. Ba câu hỏi còn treo:

- Tốc độ cao: dữ liệu trên 50 km/h chỉ có 19 cửa sổ từ một segment duy nhất, cho thấy đánh võng tăng 3,5 lần (0,0574 m) — nhưng một phút dữ liệu thì chỉ đủ đặt giả thuyết, không đủ kết luận.

- Ban đêm: chưa có dữ liệu.

- So sánh người/máy ở tốc độ cao: chưa đủ mẫu người lái trên 30 km/h.

Cả ba đều được giải quyết bằng cùng một việc: lấy thêm route ngày 31/08 (47 phút, 60 km/h, ban đêm) và hai route ngày 24/08. Hiện các route này mới có qlog trên server, chưa có rlog — mà qlog không chứa modelV2 nên không dùng được cho phân tích này. Cần để xe nối WiFi và chờ uploader đẩy rlog lên.